BP Anti-frost

# Концентрат охлаждающей жидкости

Применение

BP Anti-frost концентрат охлаждающей жидкости для бензиновых и дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей. Основан на моноэтиленгликоле. Не содержит нитритов, аминов или фосфатов.

BP Anti-frost  в концентрации от 25% до 50% по объему должен разбавляться водой. Соответственно защита обеспечивается в диапазоне температур от -12oC до -38oC. Концентрация  25% является минимально необходимой для обеспечения защиты от коррозии.  Для достижения лучших характеристик рекомендуется концентрация 50%. Следует использовать BP Anti-frost  круглогодично и заменять регулярно в соответствии с инструкциями производителя автомобиля.

Основные преимущества

Компоненты BP Anti-frost обеспечивают:

- эффективное охлаждение двигателя без закипания

- защиту от коррозии сплавов при высоких температурах; специально разработан для обеспечения хорошей стойкости к окислению при контакте с различными металлами современных двигателей, например с алюминием, оловом, медью, бронзой и сплавами железа;

- незамерзание в диапазоне температур в зависимости от концентрации

- предотвращение электролиза

- защиту от кавитационной коррозии

- эффективное смазывание водяных насосов

- совместимость с резинами

Спецификации

BP Anti-frost отвечает требованиям следующих государственных стандартов:

BS 6580 (1992) (Соединенное Королевство)

NF R 15-601 (Франция)

ONORM V5123 (Австрия)

ASTM D-3306 (США)

SAE J-1034 (США)

Отвечает техническим спецификациям следующих производителей:

- Mercedes-Benz (лист 325.2)

- BMW

- MTU

- MWM

- Opel

- Армий Германии, Франции, Швеции.

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60oC, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Охрана здоровья, безопасность и окружающая среда

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержатся в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.

Фирма British Petroleum Company p.l.c. или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений  или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию в местном офисе BP.

BP Anti-frost

Концентрат охлаждающей жидкости

Типичные характеристики

|  | Методы испытаний |  | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Плотность при 15oC | ASTM D 1298 | кг/м3 | 1132 |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура кипения | ASTM D 1120 | oC | 162 |
| pH (33% водный р-р) | ASTM D 1121 |  | 6.6 |
| Запас щелочности (0.1 N HCL) | ASTM D 1121 | мл | 24.3 |
| Защита от замерзания: для 30% об. для 50% об. |  | oC | -18 -38 |

Вышеуказанные данные являются типичными для продукта, полученного в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия

Этот листок технических данных (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты  данных или информации, содержащейся в данной публикации, фирма не выдает.

Потребитель обязан оценить и безопасно использовать продукты в пределах рекомендаций, содержащихся в листке технических данных, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Никакие положения, содержащиеся в данной публикации, не должны истолковываться как разрешение, рекомендация или предоставление права на подачу патентной заявки на изобретение, в явной или подразумеваемой форме, без приобретения законной лицензии.

Продавец не несет ответственность за убытки и потери, понесенные Покупателем в результате опасности или риска, указанных в информационном листке, и связанных с соответствующими нефтепродуктами, (при условии, что этот отказ от ответственности не нарушает законных прав Покупателя соответствующих нефтепродуктов).